Charakteryzacja próbek

Grupa A: Próbki z Minimalnym Wpływem Kontaktów (Próbki 1, 2, 8)

Charakterystyczne cechy:

- Mała zmienność Rd(I) dla stałego T

- Duża symetria względem prądu

- Mały wpływ kontaktów na wykres

- Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I

Grupa B: Próbki ze Średnim/Dużym Wpływem Kontaktów i Dobra Symetrią (Próbki 3, 4, 6, 7)

Charakterystyczne cechy:

- Średnia do dużej zmienność Rd(I) dla stałego T

- Duża symetria względem prądu

- Wyraźny wpływ kontaktów

- Niemonotoniczność Rd(I) (jedno lub więcej ekstremów)

- Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0A

Grupa C: Próbki ze Złożonym Zachowaniem i Ostrymi Przejściami (Próbki 5, 11)

Charakterystyczne cechy:

- Mała wariancja Rd(I) dla większej części wykresu, ale duża dla wąskich zakresów prądów bliskich 0A

- Gwałtowne przejścia w obszarze wpływu złącz

- Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0A

- Ostre przejście Rd(T) dla wąskich zakresów prądów

Grupa D: Próbki z Niemonotoniczną Zależnością od Temperatury (Próbki 9, 10)

Charakterystyczne cechy:

- Funkcja niemonotoczniczna - maksimum Rd dla średnich temperatur

- Niejasny wpływ kontaktów (trudno określić czy maksimum to efekt kontaktów czy cecha próbki)

- Różnorodne zachowanie Rd(I)

Próbka 1

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample01.csv

Pochodzenie: dataset/01_Cooling_SZ_sample1/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: TAK

Wpływ kontaktów na wykres: MAŁY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE (minimum dla jednej polaryzacji, maksimum dla przeciwnej polaryzacji)

Wyraźny obszar wpływu złącz: ŁAGODNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: NIE

Próbka 2

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample02.csv

Pochodzenie: dataset/02_SZ/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: MAŁY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: TAK

Wyraźny obszar wpływu złącz: ŁAGODNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: NIE

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: NIE

Próbka 3

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample03.csv

Pochodzenie: dataset/03_V(IT)/Cooling_SZ_135-10K/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: DUŻY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: DUŻA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE (kilka ekstremów)

Wyraźny obszar wpływu złącz: TAK (większość obszaru wykresu posiada widoczny wpływ złacz)

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: NIE

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK

Próbka 4

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample04.csv

Pochodzenie: dataset/03_V(IT)/Cooling_SZ_170-135K/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: ŚREDNI

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: ŚREDNIA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE (jedno maksimum)

Wyraźny obszar wpływu złącz: ŁAGODNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK

Próbka 5

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample05.csv

Pochodzenie: dataset/03_V(IT)/Cooling_SZ_315-250K/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: DUŻY (tylko dla małych T)

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA -dla większości wykresu, DUŻA dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i małych T)

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: TAK -dla większości wykresu, jedno duże masimum  peak dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i małych T)

Wyraźny obszar wpływu złącz: GWAŁTOWNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK, OSTRE dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i małych T)

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK

Próbka 6

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample06.csv

Pochodzenie: dataset/05_Cooling_SZ/A-B_IV.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: DUŻY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: DUŻA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE (jedno maksimum)

Wyraźny obszar wpływu złącz: ŁAGODNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK

Próbka 7

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample07.csv

Pochodzenie: dataset/09_10379, ramp0,5_grzanie/Ramp0,5_300-5K/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: NIE

Wpływ kontaktów na wykres: DUŻY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: DUŻA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE (jedno maksimum dla dużych T, kilka maksimów dla małych T)

Wyraźny obszar wpływu złącz: ŁAGODNE brakl widocznych ostrych granic

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK, widoczne minimum typu siodło dla średnich temperatur

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK, towarzyszą mu 2 symetryczne maksima

Próbka 8

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample08.csv

Pochodzenie: dataset\10_10464, ContactTest\V(IT)\2rozm/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: TAK

Wpływ kontaktów na wykres: MAŁY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: TAK

Wyraźny obszar wpływu złącz: NIEWIDOCZNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK - wartości w przybliżeniu stałe

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: NIE

Próbka 9

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample09.csv

Pochodzenie: dataset/13_10462, V(i) - analiza rozmiarowa kontaktów/_koniczyna_1/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: FUNKCJA NIEMONOTOCZNICZNA – maksimum Rd dla średnich T

Wpływ kontaktów na wykres: MAŁY ????

Symetria względem prądu: DUŻA – czy to maksimum dla średnich T to wpływ kontaktów czy cecha próbki ??

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: TAK

Wyraźny obszar wpływu złącz: NIEWIDOCZNE

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: TAK - wartości w przybliżeniu stałe

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: NIE

Próbka 10

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample10.csv

Pochodzenie: dataset/13_10462, V(i) - analiza rozmiarowa kontaktów/_koniczyna_5/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: FUNKCJA NIEMONOTOCZNICZNA – maksimum Rd dla średnich T

Wpływ kontaktów na wykres: MAŁY ????

Symetria względem prądu: DUŻA – czy to maksimum dla średnich T to wpływ kontaktów czy cecha próbki ??

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: DUŻA

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: NIE

Wyraźny obszar wpływu złącz: TRUDNO POWIEDZIEĆ

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: NIE

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: NIE

Próbka 11

Plik: sampledata/becnhmark/samples/A-B_VI_sample11.csv

Pochodzenie: dataset/13_10462, V(i) - analiza rozmiarowa kontaktów/_koniczyna3_cooling/A-B_VI.csv

Rezystancja Rd maleje dla malejącego T: TRUDNO POWIEDZIEĆ

Wpływ kontaktów na wykres: DUŻY

Symetria względem prądu: DUŻA

Zmienność Rd(I) (wariancja Rd) dla stałego T: MAŁA -dla większości wykresu, DUŻA dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i małych T)

Monotoniczność Rd(I) dla stałego T: dla większości wykresu, jedno duże masimum  peak dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i całego zakresu T, gwałtowna zmiana wartości maksimum dla T granicznego dla środkowych temperatur

Wyraźny obszar wpływu złącz: TAK

Gładkie przejście Rd(T) dla stałego I: OSTRE dla wąskiego zakresów prądów bliskich 0 A i całego zakresu T

Dominujące maksimum Rd w pobliżu 0 A: TAK